松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程

环境影响报告书简本

- 一、建设项目概况

- 1.1 项目由来

本次建设的松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程包含5条道路，全长3925.456m，其中3条为城市次干道，2条为城市支路。项目位于长乐市松下镇粮食物流基地，目前粮食物流基地已进入开发建设阶段，正在进行地块大规模填筑、整平。本项目的建设将有助于配合粮食物流园区的开发建设，为园区入住企业提供相关的市政配套设施，完善粮食物流园区的现状路网，衔接新区内部交通，同时将连接园区与港区各地之间的快速联系，方便园区车辆出行。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，福州市滨海工业集中区管委员会于2012年8月委托总装备部工程设计研究总院（以下简称我院）进行松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程的环境影响评价工作。我院接受委托后，根据设计单位提供的路线，对项目沿线进行了详细的现场踏勘、环境本底和现状监测，并收集有关资料，组织实施环评工作。

- 1.2 项目基本情况

- （1）项目名称：松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程

- （2）项目地址：长乐市松下港粮食物流园区

- （3）项目承办单位：福州市滨海工业集中区管理委员会

- （4）建设性质：新建

- （5）建设规模与内容：项目共建设五条道路，包括一号路、二号路、三号路、四号路及五号路，道路全长3925.456m。涉及的建设内容包括道路、涵洞、管线、路灯、交通工程、绿化景观等。项目具体建设规模、内容及主要技术指标见表2.1-1。

- （6）项目总投资：本项目总投资估算为11046.13万元。其中：建安工程费7813.55万元，工程建设其他费2414.35万元，基本预备费813.23万元。

- （7）建设工期：2012年10月～2013年7月，共10个月。

项目建设规模及主要技术指标见表1-1。

表1-1  项目建设规模及主要技术指标

| 道路名称 |  | 一号路 | 二号路 | 三号路 | 四号路 | 五号路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线走向 |  | 二号路～五号路 | 省道201～四号路 | 省道201～四号路 | 三号路～规划的疏港大道 | 四号路～一号路 |
| 桩号 |  | AK0+000～AK1+205.622 | BK0+000～BK0+756.575 | CK0+000～CK0+649.195 | DK0+000～DK1+153.252 | EK0+000～EK0+160.812 |
| 占地（亩） |  | 47.60 | 19.82 | 34.99 | 102.32 | 12.46 |
| 设计等级 |  | 城市支路 | 城市支路 | 城市次干道 | 城市次干道 | 城市次干道 |
| 长度（m） |  | 1205.622 | 756.575 | 649.195 | 1153.252 | 160.812 |
| 设计车速（km/h） |  | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 路基宽度（m） |  | 16 | 15 | 24 | 24 | 24 |
| 路面宽度（m） |  | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| 路面结构 |  | 水泥 混凝土 | 水泥 混凝土 | 水泥 混凝土 | 水泥 混凝土 | 水泥 混凝土 |
| 车道数 |  | 双向 两车道 | 双向 两车道 | 双向 四车道 | 双向 四车道 | 双向 四车道 |
| 平面交叉（处） |  | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 平曲线最小半径（m） |  | 40 | 300 | \ | 300 | \ |
| 平曲线占路线（%） |  | 35.754 | 15.261 | \ | 25.495 | \ |
| 最大纵坡 （%） |  | 0.55 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
| 最小纵坡 （%） |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 最短坡长（m） |  | 86.378 | 308.965 | 120 | 200 | 160.812 |
| 平均每公里纵坡变更次数（次） |  | 5.804 | 1.322 | 4.621 | 1.958 | \ |
| 竖曲线最小半径 | 凸型 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | \ |
|  | 凹型 | 8000 | \ | 10000 | 10000 | \ |
| 路面设计标准轴载 |  | BZZ-100 |  |  |  |  |
| 地震设计 烈度 |  | 按Ⅶ度设防，地震动峰加速度等于0.1g |  |  |  |  |
| 路线交叉 |  | 平面交叉 |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 道路工程、附属工程及配套市政管线工程 |  |  |  |  |

- 1.3 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011本）》，本项目不属于限制类及淘汰类。因此，本项目建设符合国家现行的产业政策。本项目的建设，将改善当地交通状况，联系该区域中的各功能区，加快该区的投资建设和经济发展。

- 1.4 规划符合性分析

根据《长乐市滨海松下港粮食物流园区控制性详细规划——土地利用规划图》，本项目一号路、二号路、三号路、四号路及五号路均在规划范围内，项目道路占用土地规划为道路用地；根据《长乐市滨海松下港粮食物流园区控制性详细规划——综合交通规划图》，本项目一号路及二号路规划为城市支路；三号路、四号路及五号路规划为城市次干道。因此，松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程的建设符合《长乐市滨海松下港粮食物流园区控制性详细规划》的要求。

- 二、建设项目周围环境现状

- 2.1 自然环境概况

- 2.1.1地形地貌

长乐是个准半岛，地貌属低山丘陵小区。山丘呈“丁”字形分布在中部和南部，最高峰大埔尾海拔646.3m。东部为开阔的滨海平原，西部为福州平原的一部分，西南为罗联盆地，平原面积190km，约占全境土地面积四分之一。水域（含界内闽江）面积50.67km2。海域面积1237km2，为陆地面积1.88倍，约占全省海域面积十分之一。闽江自长乐西北东流至梅花洋入海，过境长35km，年流量620亿m3，为长乐生产、生活提供丰富的水资源。境内有三溪、潼溪、猎溪、大溪、太平港等溪河，注入闽江或东海。平原上河道纵横交错，河网密度每平方公里2km，航运、灌溉便利。

项目场地位于长乐市松下镇首祉村外东海岸边，傍山临海，海拔基本在5m以下，属海积地貌类型的滨海平原。拟建场地约10年前开始修建为水产养殖场，整体上较开阔、平坦，地面高程2.5～6.5m，仅池塘间堤埂突起，高程一般6～6.5m。勘察期间，场地内正进行土方施工，回填高程一般为7.50m，局部达9.30m。

- 2.1.2植被资源

长乐属南亚热带季雨林区的鹫峰山南闽江口湿暖亚热带雨林小区，境内植物已采集标本并经鉴定的有72科、277种，可分为这8个类型：常绿针叶林、常绿阔叶里林、针阔混交林、竹林、灌草丛、经济林、红树林等。

长乐市植被属闽江口鹫峰山南湿暖亚热带雨林小区，森林覆盖率29.97%，由于历史上森林资源屡遭破坏，亚热带雨林残迹仅存潭头镇二刘村晦翁岩附近一处，全市发现的属国家和省保护的珍稀植物有银杏、刺桫椤、香樟、油杉等，全市植被分为9个类型，20个群系，28个群丛。

长乐市境内植物277种，有马尾松、杉、湿地松、木麻黄、相思树、油茶、银杏、桐柳等树种；有黄精、何首乌、天门冬、太子参、荆芥等中药材。有水稻、小麦、甘薯、大豆等粮食作物，有花生、油菜、西瓜、甜瓜、茶叶、甘蔗、茉莉花等经济作物，有历史上著名的胜画荔枝、琅峰福橘、列为贡品的长乐青山晚熟龙眼，还有水蜜桃、枇杷、杨梅、橄榄等果树。

- 2.1.3气象气候

长乐市气候属亚热带海洋性季风气候，雨量充沛，全年温暖湿润，夏长东短。年平均降水量为1386mm，年降水量1382.3mm，5～6月占24%～34%，7～9月占29%～42%，年平均降雨日为70~140天。年平均气温17.3℃～20℃，积温6375.6℃，7月份平均气温25-28.5℃，1月份平均气温8.6～11.1℃，平均太阳辐射约为110千卡/cm2，冬季从傍晚至次日清晨出现贴地逆温，近地面大气混合较好。年实际日照时数1837.6小时，无霜期333天。混合高度一般在1000m以上。日照时数1934～2093小时，无霜期290～340天。冬季主导风向为东北风，频率高达29%，次主导风向为东北偏北风，频率19%，静风频率为5%。夏季主导风向为南风和西南偏南风，频率为16%，次主导风向为东南偏南风，频率为10%，静风频率为15%。多年平均主导风向为东北风，频率为20%，次主导风向为东北偏北风，频率为17%，静风频率为12%，多年平均风速为3.7m/s。大气稳定度为D类为主，频率占72%，其次为F、E类，A、B、C类稳定度出现的频率相对较小，频率在6%以下。

- 2.1.4水文水系

长乐市溪流（除流经市境北部的闽江外）全部源短流促，下游汇入海滨冲积平原和临江河谷冲积平原的河网里，纵横、河网密布，具有水网特点。

长乐区境内的主要河网通称为莲柄港水网，它由洞江、南洋、北洋三个水网组成。主要港道（含七条支流）全长141.9km，港道河网总库容量在4.5m时为4300万m3。在平原河河网的上游分别有大溪、拉溪、三溪、石门溪和二刘溪等径流量汇入，枯水年（90%）地表水通流总量为239亿m3。另外在溪流的上游还修建有中小型水库30余座，总库容量2400万m3。

本项目主要所在区域松下镇北部主要溪流有垄下溪、首祉溪。垄下溪起源于风洞山附近山脉，上游有金山门水库和长林水库，下游溪流的功能是纳污和农灌，溪流河道宽5-30m，水深0.2-2m。首祉溪上游有西皋水库和大祉水库，溪流河道宽10-30m，水深0.5-3m。

- 2.2 社会经济概况

- 2.2.1行政区划

2010年，长乐辖4个街道、12个镇、2个乡：吴航街道、航城街道、漳港街道、营前街道、首占镇、玉田镇、松下镇、江田镇、古槐镇、文武砂镇、鹤上镇、湖南镇、金峰镇、文岭镇、梅花镇、潭头镇、罗联乡、猴屿乡。市政府驻吴航街道。

松下镇位于长乐市最南端，距市区30千米，地处福清、长乐、平潭三县（市）交界处，南接福清元洪开发区。全镇总面积36.8km2，辖 9 个行政村，总人口 2.4 万人，总户数6824户。其中首祉村 1739 户，人口5935 人。

- 2.2.2经济概况

2010年全社会固定资产投资完成168亿元，年均递增26.6%。51项基础设施建成投产或基本建成，完成投资77.8亿元。新建滨海大道南北澳段、东鹤路，升级改造金潭路、峡漳路,市域公路通车里程突破1000公里。华能三期工程基本建成，新建湖南22万伏变电站和文岭、文武砂等7座11万伏变电站，营前22万伏变电站启动建设。松下港区牛头湾作业区1#、2#7万吨级和闽江内港区洋屿港作业区3#、4#2万吨级等6个万吨级泊位投入营运，松下港区山前作业区18#、19#泊位正式动建。基本建成东区水厂及配套管网，完成二水厂扩建工程。移动通信、互联网业务适度超前发展，通讯水平保持领先。2010年城镇居民人均可支配收入23260元，年均递增12.3%；农民人均纯收入9895元，年均递增9.6%。

2008 年松下镇全镇社会总产值59.46 亿元，其中首祉村 20.01 亿元，垅下村 19.62亿元，午山村 1443 万元。

- 2.3 水环境质量现状

本评价委托福州三维环境监测有限公司于2012年9月4日~9月5日对项目区附近的地表水体首祉溪进行采样分析。根据分析结果，除氨氮标准指数＞1，超标外，其余因子标准指数＜1，均未出现超标。分析其超标原因，主要是因为首祉溪沿途部分村庄生活污水及农田含氮废水进入水体，导致其氨氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

- 2.4 大气环境质量现状

本评价委托福州三维环境监测有限公司于2012年9月4~9月10日对项目评价区域大气环境进行了一期七天的现场监测。从评价结果显示，各监测点各监测项目均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准限值要求，评价区域环境空气质量现状较好。

- 2.5 声环境质量现状

本评价委托福州三维环境监测有限公司于2012年9月4日对项目所在区域的现状噪声和主要道路的交通噪声进行测量。共布置5个监测点位，其中1~3#为现状噪声监测点位，4、5#为交通噪声监测点位。

根据监测结果可知，监测点位1#~3#现状噪声昼间声级为53.4~59.6dB，夜间声级为43.1~48.7dB，均达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准。其中3#点位（面粉公司员工宿舍）受省道201交通噪声的影响，现状噪声值较高，但仍满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准要求；省道201东侧距离道路红线15m处（4#点位）的交通噪声达GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准；省道201东侧距离道路红线30m处（5#点位）的交通噪声达GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准。

- 2.6 建设项目环境影响评价范围

参照《环境影响评价技术导则》，根据工程建设项目环境影响评价的特点和实际操作经验，结合本工程沿线的环境特征，本次环境影响评价的范围确定见表2-1。

表2-1  本项目环境影响评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声环境 | 三级 | 道路中心线两侧各200m范围内 |
| 2 | 环境空气 | 三级 | 环境空气影响评价范围取道路两侧、临时施工便道两侧、以及临时施工场地周边各200m范围。 |
| 3 | 水环境 | 三级从简 | 道路中心线两侧各200m范围内分布的水体及其上游500m至下游1000m |
| 4 | 生态环境 | 三级从简 | 道路用地界外100m范围内及工程施工可能涉及的区域 |
| 5 | 社会环境 | / | 道路中心线两侧各200m范围内 |

- 三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施及效果

- 3.1 工程污染源分析

- 3.1.1施工期污染源分析

- 3.1.1.1噪声

- （1）机械噪声源

本项目施工期噪声来自各种施工作业，主要有筑路机械噪声、车辆运输噪声。根据“公路建设项目环境影响评价规范”中附录 C，公路工程机械噪声测试值，施工各阶段平均噪声值见表3-1。

表3-1  道路工程施工机械设备声级测试值及范围

| 序号 | 机械类型 | 型号 | 测点距施工 机械距里（m） | 最大声级 Lmax（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | ZL40型 | 5 | 90 |
| 2 | 轮式装载机 | ZL50型 | 5 | 90 |
| 3 | 平地机 | PY160型 | 5 | 90 |
| 4 | 振动式压路机 | YZJ10B型 | 5 | 86 |
| 5 | 双轮双振压路机 | CC21型 | 5 | 81 |
| 6 | 三轮压路机 |  | 5 | 81 |
| 7 | 轮胎式液压挖掘机 | ZL16型 | 5 | 76 |
| 8 | 推土机 | T140型 | 5 | 86 |
| 9 | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C型 | 5 | 84 |
| 10 | 摊铺机（英国） | Fifond311ABG CD型 | 5 | 82 |
| 11 | 摊铺机（德国） | VOGELE型 | 5 | 87 |
| 12 | 发电机组（2台） | FKV-75型 | 1 | 98 |

注：本表数据部分来源于《公路建设项目环境影响评价规范》。

- 3.1.1.2大气污染物

- （1）本项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘，主要包括施工路面扬尘（含施工便道、新铺设路面及土石方运输线路）、砂石料堆存过程中起尘及施工作业扬尘，主要污染物为TSP；

- （2）施工机械和运输车辆还会产生一定汽车尾气，主要污染物为NO2、CO，产生量较少。

- 3.1.1.3废水

施工期水污染主要来自：①道路施工过程产生的各类施工废水；②施工人员产生的生活污水。

施工废水包括混凝土浇筑养护水及施工机械和车辆的冲洗废水等，主要污染物为无机悬浮物（SS）。混凝土浇筑养护水可以忽略不计，对施工机械冲洗水，施工场地应根据现场条件和废水产生情况修建若干隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集各类施工废水，施工废水经隔油沉淀处理后，循环用于施工场地抑尘洒水、混凝土路面养护用水，不外排。

本项目施工期共需施工人员约40人，施工周期为10个月左右，不设施工营地，施工人员全部租用周边民房，无生活污水单独外排。

- 3.1.1.4施工固废

施工期固体废弃物主要包括清场废物、施工渣土、废弃施工材料及施工人员产生的垃圾。施工期固体废物产生情况见表3-2。

表3-2  项目固体废弃物产生情况

| 类型 |  | 来源 |  | 处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工废物 | 清场废物 | 场地清理：施工场地内杂草等植物残体、土壤表层熟土等 |  | 施工结束后回填，用于场地恢复 |
|  | 废弃施工材料 | 施工中水泥、废碎石、废砂浆块等 |  | 集中存放，作为回填基础或路基使用 |
|  | 施工渣土 | 道路清扫 | 建筑渣土 | 集中收集，由施工单位外运到建筑渣土消纳场进行处置 |
| 生活垃圾 |  | 施工人员 |  | 依托当地农户垃圾处理方法一并处置，如集中收集后，委托环卫部门定期清运 |

- 3.1.2营运期污染源及源强分析

- 3.1.2.1噪声

本项目各道路营运期各特征年小、中、大型车单车平均辐射声级预测结果见表3-3。

表3-3  营运各特征年各车型单车噪声排放源强  单位：dB（A）

| 道路名称 | 特征年 | 2013年（近期） |  | 2019年（中期） |  | 2027年（远期） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 一号路 二号路 | 小车 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | 64.13 |
|  | 中车 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 |
|  | 大车 | 73.09 | 73.09 | 73.09 | 73.09 | 73.09 | 73.09 |
| 三号路 四号路 五号路 | 小车 | 68.97 | 68.97 | 68.97 | 68.97 | 68.97 | 68.97 |
|  | 中车 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 |
|  | 大车 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | 77.62 |

- 3.1.2.2废气

营运期废气主要是道路机动车行驶排放的尾气，主要污染物为NOX、CO及THC等，其中NOX和CO排放浓度较高。汽车尾气污染物排放量与交通量成正比，和车辆类型以及汽车运行的工况有关，还与敏感点同道路之间的水平距离和垂直距离有较大关系。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，计算本项目营运期主要大气污染物源强，结果见表3-4。

表3-4  本项目NO2、CO排放源强表  单位：mg/s·m

| 道路 | 污染源强 | 2013年 |  |  | 2019年 |  |  | 2027年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 |
| 一号路 | NO2 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.009 |
|  | CO | 0.034 | 0.019 | 0.055 | 0.022 | 0.013 | 0.036 | 0.038 | 0.021 | 0.061 |
| 二号路 | NO2 | 0.006 | 0.003 | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.012 |
|  | CO | 0.044 | 0.025 | 0.071 | 0.029 | 0.016 | 0.046 | 0.049 | 0.028 | 0.079 |
| 三号路 | NO2 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.013 |
|  | CO | 0.050 | 0.029 | 0.080 | 0.032 | 0.018 | 0.018 | 0.057 | 0.032 | 0.091 |
| 四号路 | NO2 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.012 |
|  | CO | 0.045 | 0.026 | 0.074 | 0.030 | 0.017 | 0.048 | 0.051 | 0.029 | 0.082 |
| 五号路 | NO2 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.010 |
|  | CO | 0.040 | 0.022 | 0.063 | 0.025 | 0.014 | 0.041 | 0.044 | 0.025 | 0.070 |

- 3.1.2.3废水

本项目沿途未设置停车场、加油站等服务区，营运后无服务区废水产生。拟建道路建成营运后，主要水污染源是路面径流。

根据国家环保部华南环境保护科学研究所对广东地区路面径流污染情况试验有关资料，在车流量和降雨量已知的情况下，降雨历时一小时，降雨强度为81.6mm，在1h内按不同时间采集水样，测定结果见表3-5。

表3-5  路面径流中污染物浓度值表  单位：mg/L，pH无量纲

| 历时项目 | 5～20min | 20～40min | 40～60min | 平均值 | GB8978-1996一级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.0～6.8 | 6.0～66.8 | 6.0～6.8 | 6.4 | 6～9 |
| SS | 231.4～158.5 | 185.5～0.4 | 90.4～18.7 | 100 | 70 |
| BOD5 | 6.34～6.30 | 6.30～4.15 | 4.15～1.26 | 5.08 | 50 |
| Pb | 0.91～0.74 | 0.74～0.06 | 0.06～-0.00 | 0.045 | 1.0 |
| 石油类 | 22.30～19.74 | 19.74～3.12 | 3.12～0.21 | 11.25 | 5 |

从表中可以看出，降雨初期到形成路面径流20min内，雨水中的SS和油类物质的浓度较高，20min之后，其浓度随降雨历时的延长下降较快；雨水中BOD5随降雨历时的延长下降速度较前两者慢，pH则相对较稳定；降雨历时40min后，路面基本被冲洗干净。所以，降雨对道路附近河流造成影响的主要是降雨初期1h内形成的路面径流。

- 3.1.2.4固体废物

本项目营运期的固体废物主要为汽车装载货物的撒落物、汽车轮胎挟带的泥沙、过往车辆丢弃的饮料瓶及废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，

且产生量较小。

这些固体废物经市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。

- 3.1.2.5环境风险污染

营运期还可能产生一定的环境风险，如载有有毒有害化学危险品或油品的车辆若发生事故泄漏或交通事故，对沿线环境尤其是水域和生态环境将造成重大影响，虽然环境风险的概率相对较低，但仍必须建设严格的事故监测与防范措施。

- 3.1.3工程非污染源影响

3.1.3.1生态环境影响

道路施工对生态环境的影响主要包括以下几个方面：

（1）道路工程建设占地为永久占地，将占用沿线的养殖水塘、荒地及林地等，对沿线生态环境造成一定的影响；

（2）工程在挖、填方过程形成的裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响陆域生态系统及其稳定性。

3.1.3.2社会环境影响

（1）施工阶段的工程征地、材料设备及土石方运输等施工活动将影响区域的景观；

（2）工程建设过程中需要开挖，将降低区域声、环境空气质量，降低沿线居民的生活质量；

（3）土地的永久性占用将改变土地的使用现状，造成局部存在耕地减少，人均耕地面积下降。

- 3.2 声环境影响评价

- 3.2.1声环境保护目标

本项目声环境保护目标为沿线市面粉公司员工宿舍。

- 3.2.2声环境影响评价结论

（1）施工期

根据目前国内一般道路施工噪声预测结果，受施工噪声影响，3类区昼间将主要出现在距施工场界70m范围内，夜间280m以内的敏感点的环境噪声将有可能出现超标现象，其中超标量与影响范围则随着使用的施工机械设备种类及数量、施工阶段不同而有所波动。为减轻施工噪声对沿线声敏感点面粉公司员工宿舍的影响，施工单位应根据场界外敏感点的位置、高差等具体情况采取必要的防护措施。

（2）营运期

① 道路两侧水平向交通噪声预测结果

一号路按3类标准，沿线营运近、中、远期昼间达标距离为距路中心线8m（征地红线）；夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线8m、8m、13m。

二号路按3类标准，沿线营运近、中、远期昼间达标距离为距路中心线7.5m（征地红线）；夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线7.5m、10m、16m。

三号路按4a类标准，沿线营运近、中、远期昼间达标距离为距路中心线12m（征地红线），夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线16m、18m、24m；按3类标准，沿线营运近、中、远期昼间达标距离为距路中心线12m（征地红线），夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线16m、18m、24m。

四号路按4a类标准，沿线营运近、中、远期昼间达标距离为距路中心线12m（征地红线），夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线15m、17m、22m；按3类标准，沿线营运近、中、远期昼间达标距离为距路中心线12m（征地红线），夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线15m、17m、22m。

五号路按4a类标准，沿线营运近、中、远期昼间达标距离为距路中心线12m（征地红线），夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线14m、16m、21m；按3类标准，沿线营运近、中、远期昼间达标距离为距路中心线12m（征地红线），夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线14m、16m、21m。

② 敏感点噪声预测

由项目敏感点噪声预测结果超标统计表可以看出，项目营运近、中、远期昼间和夜间均无敏感点超标。敏感目标噪声预测值与现状值差较小，说明在项目完全通车的各特征年车流量下，二号路对两侧敏感点的声环境影响较小，特别是昼间。

- 3.2.3声环境保护措施及建议

（1）施工期

① 土石方基础施工阶段控制措施

施工单位在施工方案上应特别强调将土石方施工时间安排在昼间非午休时段，应禁止安排在夜间施工；避开居民的日常作息时间，即昼间12:00～14:00和夜间22:00～06:00。

② 路面施工阶段控制措施

在路面施工阶段沿线的居民点将会受到一定程度的影响，夜间施工影响尤为突出。因此，路面施工应在晚间22:00前结束。若确属施工工艺需要昼夜连续作业的，则应向长乐市环保局书面申请，说明具体路段、时段，以及必须昼夜连续施工作业的理由，已获得夜间连续施工许可，获批后公示，方可施行。

③ 其他措施

尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔声罩（如发电车等），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

（2）营运期

① 项目建设在改善区域交通的同时，应切实关注交通噪声对道路两侧声环境的影响，做好统筹规划和合理安排；

② 加强道路交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过主要敏感点路段时除落实交通噪声防护措施的同时，必要时还应设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题；

③ 作好路面的维修养护，以确保道路路面始终处于良好状况；

④ 结合当地生态建设规划，加强拟建工程征地范围内（如对路堤边坡、排水边沟等）的绿化工作；

⑤ 城市规划部门应根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关规定，科学安排道路两侧土地的使用功能；道路两侧红线外200m范围内不宜建学校、医院和幼儿园等敏感建筑和集中居民住宅楼，可规划建设对声环境要求不高的普通建筑，如商业性建筑、多层停车场等；

⑥ 如果道路两侧规划布置住宅等噪声敏感类建筑，则建设单位应在设计时依据《民用建筑隔声设计规范》的要求，采取相应的建筑物自身的隔声防护，并尽可能在住宅楼功能平面布局中将浴室、厨房和电梯间等辅助功能布置在面向道路一侧，以减弱噪声对室内敏感区域的影响环境影响，从而确保住宅等敏感构筑物室内满足GB50118-2010中规定的使用功能要求；

⑦ 道路两侧新建建筑中，若对声环境较为敏感的，建议开发商或业主在房屋的构筑和装修过程中采用对建筑物本身的隔声处理措施，例如强化墙体隔声量和加装通风隔声窗等，以避免受本项目交通噪声的负面影响。

- 3.3 大气环境影响评价

- 3.3.1大气环境保护目标

本项目大气环境保护目标为项目沿线市面粉公司员工宿舍。

- 3.3.2大气环境影响评价结论

（1）施工期

项目施工对环境空气的影响主要为扬尘影响，其影响范围主要集中在道路两侧150m范围内，在一定程度上对周边的环境空气质量造成不利影响，但其影响是暂时的。应加强对施工期的运输车辆管理工作，运输车辆采用篷布严盖或加水防护等措施，运输道路应经常洒水抑尘。

（2）营运期

项目二号路建成通车后，远期交通废气对环境空气的影响较近期工程交通量下的废气影响有所增大，但能保持环境空气功能区划要求，对周围环境及敏感目标处的环境空气质量影响也不大。

- 3.3.3大气环境保护措施及建议

（1）施工期

① 料场应设置在居民点下风向（按施工期的主导风向考虑）300m以外。

② 粉状材料（如水泥、石灰等）的运输应采用罐装或袋装运输、其它土料、砂料的运输车辆应加盖，避免抛撒。

③ 路基施工时应及时分层压实，并注意洒水降尘，对施工便道及未铺装的公路必须经常洒水，以减少粉尘污染。

④ 施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。

⑤ 施工过程中受环境空气污染的最为严重的是施工人员，施工单位应着重对施工人员采取防护和劳动保护措施，如缩短工作时间和发放防尘口罩等。

（2）营运期

① 结合当地生态建设，在靠近道路两侧，尤其是敏感点附近多种植乔、灌木。

② 加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少塞车现象。

③ 严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标车辆上路。

④ 加强运输散装物资如水泥、砂石材料及简易包装的化肥、农药等车辆的管理，运送上述物品需加盖蓬布。

⑤ 执行环境空气监测计划，根据监测结果确定采取补充的环保措施。

- 3.4 地表水环境影响评价

- 3.4.1地表水环境保护目标

本项目地表水环境保护目标为项目北侧的首祉溪。

- 3.4.2地表水环境评价结论

（1）施工期

本项目施工期产生的废水主要有施工生产废水和施工人员生活污水。

本项目不设置施工营地，施工人员就近租用当地民房，其施工人员生活污水依托当地的污水处理系统处理，不单独外排。

本项目不设施工场地，施工废水包括混凝土浇筑养护用水及施工机械及车辆冲洗废水。混凝土养护水可忽略不计，对施工机械及车辆冲洗废水，施工场地应根据现场条件和废水产生情况修建若干隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集各类施工废水，施工废水经隔油沉淀处理后，循环用于施工现场抑尘洒水、混凝土路面养护用水，不外排。本项目施工期废水对周边水体的影响较小。

- （2）营运期

本项目沿线不设置服务设施，营运期无生活污水产生。因此，本项目对水环境的影响主要包为路面雨水径流的影响，主要污染物是石油类、COD和SS。本项目不设置桥梁，每条道路均铺设雨水管网，因此路面雨水径流对周边水环境影响不大。

- 3.4.3地表水环境保护措施及建议

（1）施工期

① 施工期生活污水

施工人员就近租住当地民房，其产生的生活污水直接依托于当地现有的污水处理方式，不单独外排。

② 施工生产废水

施工废水主要污染物为无机悬浮物（SS）。施工场地应根据现场条件和废水产生情况修建若干隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集各类施工废水，施工废水经隔油沉淀处理后，循环用于施工场地抑尘洒水、混凝土路面养护用水，不外排。

（2）营运期

应加强道路排水设施的管理，维持经常性的巡查和养护。建议道路管理单位配备各类事故应急防护处理的设备及器材，如应急防护处理车辆、围油栏、降毒解毒药剂、固液物质清扫回收设备等。

- 3.5 固体废物影响评价

- 3.5.1固体废物评价结论

施工人员生活垃圾产生量较小，定期送到沿线当地环卫部门处理，不会对周围环境产生影响。施工建筑垃圾主要是施工过程中产生的少量废弃钢筋、电缆及木料等。只要加强管理，采取切实可行的措施，本工程产生的固体废物不会对周围环境产生影响。

- 3.5.2固体废物防治措施

（1）施工期

① 强化施工期的环境管理，倡导文明施工。施工期间产生的建筑、生活垃圾在分检回收可利用部分后，不得随意堆放和抛弃，应定点堆放收集、及时清运。禁止向周边河道、岸边、沟道、农田、生态林地等随意倾倒垃圾和弃土、弃渣。

② 项目在工程设计上应力求做到挖填方平衡，尽可能减少挖方量，减少对地表植被的破坏，以避免增加原有水土流失量。挖填方时的运输应有遮盖或密闭措施，减少砂石土途中的泄漏、尽量避免产生不必要的固废。施工材料的堆放应有遮挡物，避免风吹日晒和雨淋。施工场地内的杂草、灌木等植物残体、土壤表层熟土等，应集中放置妥善保存，以后可作为绿化用土，以充分利用土地资源。余下的建筑材料要有序的存放，供周边地区修补乡村道路或建筑使用。

③ 施工人员生活垃圾部分依托当地的生活垃圾处理方式处理，部分经分类收集后定期送到沿线当地环卫部门处理。

（2）营运期

① 经市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁。

② 强化道路沿线的固体废弃物污染治理的监督工作，向司乘人员和行人加强宣传教育工作。

- 3.6 生态环境影响评价

- 3.6.1生态环境影响评价结论

（1）占地合理性：本项目永久占用土地面积217.19亩（14.48hm2），占用土地类型主要为林地，其次为养殖水面、草地及旱地等。项目建设永久占地除四号路占用较多林地外，其他线路占用的土地以草地及旱地为主。项目占地未涉及房屋拆迁、基本农田保护区和其他敏感区域，对周边居民的影响较小，具有一定的合理性。

（2）对植被的影响：项目建设占地上无重点保护植物分布，对区域生物多样性的影响相对较小。

（3）对野生动物的影响：工程建设对沿线的两栖及爬行动物有一定的干扰，导致道路沿线周围环境的动物数量有所减少，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。

（4）表土临时堆场的影响：本工程表土临时堆场设置于项目南侧省储备粮公司建设用地，现为荒地。在采取有效的污染控制和生态破坏防治措施前提下，对临时堆场环境影响较小。

- 3.6.2生态环境保护措施

（1）施工期

① 开工前对施工范围内临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占农田、林地，又方便施工的目的。

② 严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。

③ 严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。

④ 凡因道路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后及时进行绿化工作，在主体工程完工后，及时采取种植草皮、绿化等措施，恢复裸露地面的植被覆盖。

⑤ 路基施工前，应将占用农用地的表土层剥离，并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施。

⑥ 严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。

⑦ 工程施工过程中严格限制取土面积和取土深度，不得随意扩大取土范围及破坏周围水田、绿地，严禁将工程弃土弃渣随意置于该道路两侧，更不允许随挖随倒。

（2）营运期

① 按道路绿化设计的要求，继续完成拟建道路建设影响范围内的植树种草工作，以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失等目的。

② 做好主体工程和表土临时堆场的植被恢复和绿化的维护。边坡绿化应以适应当地生长的草坪植物或低灌木为主。

- 3.7 社会环境影响评价

- 3.7.1社会环境影响评价结论

本项目作为长乐市滨海松下港粮食物流园区控制性详细规划的路网，其建设改善交通条件，对推动该区域建设进程产生重大的影响；对优化城市格局，加大城市发展空间，完善城市路网，缓解城市交通压力，促进长乐市及松下港粮食物流园区的经济发展，具有举足轻重的意义。

本项目位于松下镇粮食物流基地，由于本项目的建设，交通条件的改善和对外联系的加强，也将促进沿线工业的发展和资源的开发，在一定程度上将会改善和提高当地居民的生活质量。

在道路施工中，也会出现一些诸如原有道路交通量大、部分土地被占用、部分基础设施被拆除等影响。

工程路线施工范围内没有地上文物，也没有发现有考古价值的地下文物，施工过程中，如有发现文物，应立即停止施工，并及时报告项目主管单位和文物保护单位，待文物发掘、清理及处理完毕后才能恢复施工。

- 3.7.2社会环境保护措施

- （1）施工期

- ① 做好征地补偿工作。

- ② 对因拟建工程建设占用或毁坏的地方道路进行改移或防护处理，并进行路面的恢复及绿化；对毁坏的电力系统，及时采取改移、升高杆塔、设涵跨越或从通道等结构物下通过等措施进行恢复。

- ③ 开工前应对拟作为施工便道使用的地方道路进行技术勘察、加固并注意养护，施工运输车辆应避开地方道路交通高峰时间，防止交通堵塞和安全事故。施工结束时，将施工过程中损坏的乡村道路，沟渠等应予以修复或支付地方政府一定的补偿费用，以维护地方政府和老百姓的正当利益。

- ④ 施工现场悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受社会各界和居民监督；施工单位应配备1～2名专职环保人员负责环境管理。

- （2）营运期

- ① 拟建道路的管理机构应做好交通运输安全预防和宣传工作，确保公路畅通和人民生命财产安全。

- ② 做好环境工程的建设和维护工作，使道路与周围环境相协调，消除道路主体工程阻隔及营运对沿线人民的心理上产生的压力。

- ③ 加强道路主体工程的管理工作，确保道路工程畅通，以提供人民的出行方便、工作方便。

- ④ 土地管理部门加强对道路沿线各种建设用地的审批和管理。

- ⑤ 为保证沿线城镇建设规划与拟建道路景观建设相协调，建议主管部门加强路侧用地的规划工作，对沿线建筑物的性质、规模和建筑风格的严格审批。

- 3.8 水土保持

工程预测时段内因开挖扰动而可能产生的水土流失量为4367t，其中施工准备期水土流失量为101t，施工期水土流失量4010t，自然恢复期水土流失量为256t。原地貌流失量103t，工程新增水土流失量4264t。

工程建设过程中，如不采取水土流失控制措施，主体工程建设区将可能导致大量的水土流失，甚至造成严重的水土流失危害。预测可能造成的新增土壤流失量约为4264t。因此，根据预测结果，本方案将主体工程建设区占地定为水土流失防治的重点单元。

- 3.9 环境风险评价

- 3.9.1危险化学品运输事故环境风险预测结果

拟建道路建成通车后，危险品运输车辆的交通事故概率估算主要是根据项目交通量、交通事故概率、从事危险品运输车辆比例、预测年交通量和考核段长度等参数进行计算。经计算，本项目各道路在特征年（预测年）危险品运输车辆交通事故概率见表3-6。

表3-6 危险品运输车辆事故概率

| 预测道路 | 长度（km） | 危险品运输事故概率（起/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013年 | 2019年 | 2027年 |
| 一号路 | 1.206 | 3.55×10-7 | 4.76×10-7 | 8.14×10-7 |
| 二号路 | 0.757 | 2.87×10-7 | 3.84×10-7 | 6.58×10-7 |
| 三号路 | 0.649 | 2.78×10-7 | 3.72×10-7 | 6.55×10-7 |
| 四号路 | 1.153 | 4.55×10-7 | 6.10×10-7 | 1.04×10-6 |
| 五号路 | 0.161 | 5.46×10-8 | 7.31×10-8 | 1.25×10-7 |

由表3-6的计算结果可以看出，当项目通车后，全道路全路段营运各期的危险品运输事故概率为小于1起/年，最大仅为1.04×10-6起/年。

- 3.9.2危险化学品运输风险事故防范措施

（1）管理措施

① 道路管理部门和从事危险品运输的单位、驾驶员，应严格遵守危险品运输安全技术规定和操作规程，学习和掌握国家有关部门颁布实施的相关法规。

② 加强区域危险品运输管理。

③ 道路管理部门应对运输危险品车辆实行申报管理制度。

④ 在重要路段（穿越密集人口路段等）应设置警示牌，提请司机小心驾驶，保持安全运输车距，严禁超车、超速。

⑤ 交通、公安、环保部门要相互配合，提高快速反应、处置能力，要改善和提高响应的装备水平。

（2）工程措施

① 加强这些路段营运管理，做好日常检修和维护工作，确保路面路况良好状态和护拦等防护设施的完好。

② 安装事故报警电话，以便于一旦危险品运输事故发生后，应急小组能第一时间获得信息。

③ 本项目管理部门应准备事故应急车等必要的硬件设施设备，以便于尽快赶到现场进行处理。

④ 道路配套市政下水管道必须严格按照相应规范进行设计和施工，为防止管道渗漏应在施工过程中加强防护措施，市政排污管线采用耐腐蚀防渗材料。

- 3.9.3危险品运输应急预案

本项目的危险品运输风险应急预案纳入地区突发公共事件应急系统。

- 3.10 环境影响经济损益分析结果

本项目建设符合当地群众的实际需要，符合城镇化建设的方向，项目投入营运后所产生的经济效益主要表现在：汽车运输成本降低的效益；节省运输时间的效益；减少货损货差的效益、减少交通事故的效益等。

本项目具有一定良好的国民经济效益，道路建设营运后将加强项目所在地与周边地区的连接，发展周边的经济，随着诸多产业的兴起和发展，将为社会提供更多的就业机会，发挥更大的经济和社会效益。

- 3.11 环境管理与监测计划

- 3.11.1环境管理

松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程环境管理计划见表3-7。

表3-7  松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程环境管理计划

| 阶段 | 潜在的负影响 | 减缓措施 | 实施 机构 | 负责 机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 期 | 影响城镇规划 | 科学设计，使道路景观与城镇规划相协调 | 福州市滨海工业集中区管理委员会 | 福州市滨海工业集中区管理委员会 | 长乐市环保局 |
|  | 影响景观美、环境美 | 科学设计，使工程景观和风景区及沿线地形、地貌相协调 |  |  |  |
|  | 影响地表水质 | 科学设计，采用新材料、新工艺减少排水工程建设对水质的影响 |  |  |  |
|  | 损失土质资源 | 采纳少占耕地的方案 |  |  |  |
|  | 交通噪声、汽车尾气污染 | 科学设计，保护沿线声、气环境质量 |  |  |  |
|  | 道路对居民的阻隔 | 布置位置和数量恰当的通道 |  |  |  |
| 施 工 期 | 施工粉尘、噪声及光污染 | 加强文明施工监理工作，安装责任标牌，定期撒水，在设备上安装和维护消声器，居民点禁止深夜施工 | 福州市滨海工业集中区管理委员会、设计单位 | 福州市滨海工业集中区管理委员会、 监理单位 | 长乐市环保局 |
|  | 施工生产废水，生产和生活垃圾对土壤和水体污染 | 加强环境管理和监督，安装污水处理设备并保持正常运行 |  |  |  |
|  | 影响景观美观 | 严格按设计实施景观工程，即使进行绿化和土地复垦工作 |  |  |  |
|  | 发现地下文物 | 立即停止挖掘，并上报文物保护部门 |  |  |  |
|  | 建筑、生活垃圾处理 | 加强监督管理，指定统一存放地点，统一处理 |  |  |  |
|  | 干扰沿线公用设施 | 协调各单位利益，先通后拆 |  |  |  |
|  | 影响现有道路 的行车 | 加强交通管理，及时疏通道路 |  |  |  |
|  | 可能得传染病传播 | 定期健康检查，加强卫生监督 |  |  |  |
|  | 生态环境恢复大气污染和噪声污染 | 结合景观建设工程，设置绿化带，精心养护公路用地范围内的绿化工程 |  |  |  |
| 营 运 期 | 路面径流污染 | 采取铺设雨水管网、疏通边沟等措施，不使其直接排入敏感水体 | 福州市滨海工业集中区管理委员会 | 福州市滨海工业集中区管理委员会、养护单位 | 长乐市环保局、公安消防部门 |
|  | 危险品运输 风险事故 | 制定和执行危险品运输风险事故应急计划并加强管理 |  |  |  |
|  | 交通事故 | 制定和执行交通事故处置计划 通行车辆必须加装后防雾灯 |  |  |  |

- 3.11.2环境监测计划

本项目环境监测计划分为噪声、大气和水质等三部分，具体见表3-8、表3-9、表3-10所示。

表3-8  环境噪声监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测频次 | 监测时间 | 实施机构 | 负责机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 面粉公司员工宿舍（1处） | 1次/季度 | 1天/次，昼间、夜间各监测1次 | 委托环境监测站 | 福州市滨海工业集中区管理委员会 | 长乐市环保局 |
| 营运期 | 面粉公司员工宿舍（1处） | 1次/年 | 1天/次，每天昼间、夜间各监测1次 | 委托环境监测站 |  |  |

表3-9  环境空气监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测时间 | 实施 机构 | 负责机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 本项目施工厂界外10m，上风向各1个监测点位，下风向各1个监测点位 | TSP | 1次/施工期内高峰期 | 1天/次，每天保证18小 时采样时间 | 委托环境监测站 | 福州市滨海工业集中区管理委员会 | 长乐市环保局 |
| 营运期 | 面粉公司员工宿舍（1处） | NO2、CO | 1次/年 | 3天/次，每天保证2、8、14、20四个时段采样时间 | 委托环境监测站 |  |  |

表3-10  水质监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 采样时间 | 实施 机构 | 负责机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 道路周边水体首祉溪下游500m，上游500m各设1个采样断面 | SS 石油类 | 1次/月 | 平、枯水期各一次，每次1天，随时抽查 | 委托环境监测站 | 福州市滨海工业集中区管理委员会 | 长乐市环保局 |
| 营运期 | 首祉溪 设1个断面 | pH、SS、CODCr、石油类 | 1次/半年 | 每年在枯水期监测1次，每次1天 | 委托环境监测站 |  |  |

- 四、公众参与

- 4.1 公众参与调查方法

本项目公众参与以发放调查表、公示信息等方式为主，共进行了三次调查，具体调查时间、调查方式见表4-1。

表4-1  公众参与调查时间及调查方式

| 项目 | 时间 | 方式 | 对象 | 调查执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次环评公示 | 受委托承担该项目的环评工作后 | 以张贴告示方式公示 | 社会公众 | 公示10个工作日 |
| 第二次环评公示 | 环评报告编制完成，报送之前 | 以张贴告示方式公示 | 社会公众 | 公示10个工作日 |
| 公众参与调查 | 第二次公示之后 | 发放问卷 | 项目涉及的主要村镇群众 | 共发放50份， 回收50份 |

- 4.2 环评信息公示

- 4.2.1首次环评信息公示

（1）第一次公示概况

为了贯彻执行国家环保总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》，我院于2012年8月20日分别在项目附近的松下镇政府和首祉村村委会等张贴告示的方式对本次环评进行第一次公示，公示的期限为10个工作日（至2012年8月31日）。本次公示主要将项目概况及工作程序、联系方式等进行公示，供关心本项目建设的社会各界人士查看阅读，同时开通热线电话听取公众意见和建议。公示信息发布后，截止至2012年8月31日，建设单位和环评单位均未收到反对意见。具体公示内容见表4-2，公示图片见图4-1。

（2）公示结果

公示后，评价单位及建设单位未收到群众反馈意见。

表4-2 第一次公示内容

松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程 环境影响评价第一次公示 一、建设项目的名称及概要 项目名称：松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程 项目概要：项目为新建项目，位于长乐市松下镇粮食物流园区，全线占地面积共217.19亩。建设内容包括一号路、二号路、三号路、四号路、五号路及其配套管网工程。其中，一号路、二号路为城市支路，三号路、四号路、五号路为城市次干道。一号路全长1205.622m，宽16m，双向两车道，设计时速30km/h，水泥路面；二号路全长756.575m，宽15m，双向两车道，设计时速30km/h，水泥路面；三号路全长649.195m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面；四号路全长1153.252m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面；五号路全长160.812m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面。项目总投资11046.13万元，施工期约10个月。 二、建设项目的建设单位的名称和联系方式 建设单位：福州市滨海工业集中区管理委员会 联系电话：13705018308 联 系 人：杨主任 三、承担环评工作的环评机构的名称和联系方式 环评机构：总装备部工程研究设计总院（国环评证乙字第1049号） 联系人：陈工 传真：0591- 83730707转313 联系电话：13599091836 Email：kibase@126.com 四、环评工作程序和主要工作内容 工作程序：接受委托开展前期工作（含资料收集、现场勘察、与建设单位一道发布公示）→编制报告（进行环境质量本底调查、收集公众意见）→报告送审→报告修改→报批。 主要内容：总论、工程概况及工程分析、区域环境概况、环境现状、环境影响预测及分析、环保措施、环境风险分析及评价、水土流失分析及水土保护方案、社会环境影响分析、环境经济损益分析、项目规划及产业政策符合性分析、公众参与、环境管理与环境监测计划、结论和建议等。 五、环境影响评价公众参与的方式及征求公众意见的主要事项 拟采取的公众参与方式是公众调查和公示的方式向公众征求意见。征求意见的主要事项：公众对建设项目的选址，运行将产生的对项目所在区域的自然和社会环境的影响的看法和建议。 六、公众提出意见的主要方式 公众提出意见的主要方式：在本公告发布起10个工作日内以电话、传真的方式反馈于我所。 公示单位：福州市滨海工业集中区管理委员会 总装备部工程设计研究总院 2012年8月20日

| 首祉村村委会 |  |
| --- | --- |
| 松下镇政府 |  |

图4-1 第一次公示情况

- 4.2.2二次环评信息公示

（1）第二次公示概况

完成环境影响报告书初本后，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》总装备部工程设计研究总院于2012年9月17日在松下镇政府和首祉村村委会宣传栏上发布了《松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程环境影响评价第二次公示》，公示期为10个工作日（至2012年9月28日）。第二次公示发布的主要信息有：建设项目的名称及概要、建设项目的建设单位的名称和联系方式、承担环评工作的环评机构的名称和联系方式、建设项目对环境可能造成的影响、环境影响报告书提成的主要环保措施、环境影响报告书提成的主要结论、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式、公告期限。公示信息发布后，截止至2012年9月28日，建设单位和环评单位都未收到反对意见。详见表4-3，图4-2。

表4-3 第二次公示内容

| 松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程 环境影响评价第二次公示 总装备部工程设计研究总院已基本完成《松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程环境影响报告书》的编制工作，即将送报长乐市环境保护局，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》，特此向公众公示如下内容： 一、建设项目的名称及概要 项目名称：松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程 项目概要：项目为新建项目，位于长乐市松下镇粮食物流园区，全线占地面积共217.19亩。建设内容包括一号路、二号路、三号路、四号路、五号路及其配套管网工程。其中，一号路、二号路为城市支路，三号路、四号路、五号路为城市次干道。一号路全长1205.622m，宽16m，双向两车道，设计时速30km/h，水泥路面；二号路全长756.575m，宽15m，双向两车道，设计时速30km/h，水泥路面；三号路全长649.195m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面；四号路全长1153.252m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面；五号路全长160.812m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面。项目总投资11046.13万元，施工期约10个月。 二、建设项目的建设单位的名称和联系方式 建设单位：福州市滨海工业集中区管理委员会 联系电话：13705018308 联 系 人：杨主任 三、承担环评工作的环评机构的名称和联系方式 环评机构：总装备部工程研究设计总院（国环评证乙字第1049号） 联系人：陈工 传真：0591- 83730707转313 联系电话：13599091836 Email：kibase@126.com 四、建设项目对环境可能造成的影响概述 项目为市政道路建设，其对环境可能造成的影响主要包括施工期和运营期两个方面：施工期工程行为使沿线生态系统发生改变，路基工程大量土石方可造成水土流失、养成、机械噪声、废水、废弃物等方面的环境影响问题；建设过程还可能造成原有景观破坏，并涉及居民出入暂时不便等社会影响问题。 运营期的环境问题主要表现为道路车流量增加产生噪声和汽车尾气对周围环境和敏感目标的影响。 五、环境影响报告书提出的主要环保措施 1、噪声污染防治 （1）必须选用低噪声的施工机械。 （2）主要对机械的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。 （3）选择合适的施工场所，一些高噪声设备避免靠近和直对居民点。根据路段尽可能选择远离住宅的位置。施工中要建简易的声障。 （4）要合理安排施工时间。在居民点等声敏感目标，夜间及中午休息时段内不得施工。特殊情况需在上述时段施工，要向当地环保局申请，得到批准并公告后方可施工。 2、大气污染防治措施 （1）在施工场所定期洒水，对来不及清运的渣土要经常洒水，装车过程对渣土进行洒水。 （2）路基施工时应及时分层压实，并注意洒水降尘，对施工便道及未铺装得道路必须经常洒水，以减少粉尘污染。 （3）采取遮盖或密闭式运输，运输车辆限速，运输过程严禁抛、撒、漏。 3、水污染防治措施 （1）施工机械冲洗废水中含有大量泥沙，需经沉淀池简易处理，澄清后再回用。 （2）机械修配清洗废水经隔油沉淀池处理后用于洒水降尘。 4、固体废物处理措施 （1）弃渣运至临时堆土场堆放，堆放有序，垃圾应及时清运到垃圾场。 （2）施工人员不得乱扔垃圾，生活垃圾应集中收集后，委托环卫部门定期清运至当地垃圾填埋场作进一步处置 六、环境影响报告书提出的主要结论 松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程的建设将进一步加强松下港区对外的快速联系通道，完善城市路网，改善了基础建设环境。该项目的建设同时改善长乐市松下港粮食物流园区周边的交通状况，方便园区车辆的出行，促进城市经济的发展。从总体上而言，是符合广大公众的基本利益的。尽管其建成通车后将对沿线两侧的环境增加一定的噪声污染，但建设单位只要合理开发，遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，并按照本报告提出的各项污染治理措施进行治理，切实保证治理资金的到位，尽可能保证本项目所在区域的环境质量不因项目的建设而受到明显的不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续发展，在此前提下，本项目的建设是可行的。 七、征求公众意见的主要事项 公众在了解了该项目建设内容和环境影响评价工作程序后，可就下列问题提看法： 1. 通过信息公示，您对项目的情况了解多少？ 2. 您认为项目建设的有益之处是什么？ 3. 在项目建设期和投入运营后，您最关心的环境问题是什么？ 4. 您对该项目环保方面的措施有什么好的建议？ 5. 您是否同意该公路的选线、走向？ 6. 如果您不同意拟建工程的建设，请说明理由，并提出您的建议。 7. 其他问题。 八、公众提出意见的主要方式 公众可采取信函、电子邮件、电话、访谈的方式提出意见，最后建设单位和评价单位采取调查问卷方式征求公众意见。 九、本公告期限： 自2012年9月17日至2012年9月28日。 公示单位：福州市滨海工业集中区管理委员会 总装备部工程设计研究总院 2012年9月17日 |  |
| --- | --- |
| 首祉村村委会 |  |
| 松下镇政府 |  |

图4-2  第二次公示情况

（2）公示结果

公示后，评价单位及建设单位未收到群众反馈意见。

- 4.3 公众意见调查

本次公众意见调查采用发放调查表形式进行。我院及建设单位的工作人员走访了相关政府部门、街道、村庄，调查表基本采用当场实名填写后收回。公众参与调查表的内容经汇总归纳后反馈给建设单位和环评各编写专题组。

公众参与调查表样卷见表4-4，单位团体意见调查表见表4-5。

表4-4 公众参与调查意见表

| 姓名 |  | 性别 | □男 □女 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | □18-35 □36-50 □50以上 |  |  |  |  |
| 职业 | □管理人员 □农民 □工人 □教师 □学生 □其他 |  |  |  |  |
| 文化程度 | □大学及以上 □大中专 □高中 □初中 □小学及以下 |  |  |  |  |
| 住址或单位 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 一、项目概况： 项目为新建项目，位于长乐市松下镇粮食物流园区，全线占地面积共217.19亩。建设内容包括一号路、二号路、三号路、四号路、五号路及其配套管网工程。其中，一号路、二号路为城市支路，三号路、四号路、五号路为城市次干道。一号路全长1205.622m，宽16m，双向两车道，设计时速30km/h，水泥路面；二号路全长756.575m，宽15m，双向两车道，设计时速30km/h，水泥路面；三号路全长649.195m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面；四号路全长1153.252m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面；五号路全长160.812m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面。项目总投资11046.13万元，施工期约10个月。 该项目建设可能对您个人、家庭或社会产生影响，请就您所关系问题提出您的看法和建议，在以下对应选项对应处打“√”，谢谢合作！ |  |  |  |  |  |
| 二、请您回答以下问题，并在您的选择项前的□上打“√” |  |  |  |  |  |
| 1、本次调查之前，您是否得到本工程建设的相关信息，信息来源是： □新闻媒体 □政府会议 □建设单位 □社会议论 □公告 □没有听说 2、您是否同意本道路的选线、走向： □同意 □不同意 □不知道 3、本工程的建设对您的影响主要有哪些方面： □房屋拆迁 □土地征用 □生活质量 □其他 4、您认为本工程建成是否有利于促进当地的社会经济发展?(单选) □有利 □不利 □没有影响 5、您认为本工程的施工期建设对您的影响较大的是： □施工噪声 □施工扬尘 □施工期出行不便 □其它，_______ □无影响 6、您认为本道路运营后对您影响较大的是？ □噪声 □汽车尾气 □固体废物 □其它，_______ □无影响 7、您认为项目建成后能否改善交通现状？ □明显改善 □可以改善 □作用不大 □不知道 8、基于以上认识，您同意本项目的建设吗？ □同意 □不同意 □无所谓 |  |  |  |  |  |
| 三、您对拟建项目有何具体要求和建议？对环保工作有何要求和建议？ |  |  |  |  |  |

表4-5  单位团体意见调查表

| 姓名 |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 联系电话 |  |
| 一、项目概况： 项目为新建项目，位于长乐市松下镇粮食物流园区，全线占地面积共217.19亩。建设内容包括一号路、二号路、三号路、四号路、五号路及其配套管网工程。其中，一号路、二号路为城市支路，三号路、四号路、五号路为城市次干道。一号路全长1205.622m，宽16m，双向两车道，设计时速30km/h，水泥路面；二号路全长756.575m，宽15m，双向两车道，设计时速30km/h，水泥路面；三号路全长649.195m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面；四号路全长1153.252m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面；五号路全长160.812m，宽24m，双向四车道，设计时速40km/h，水泥路面。项目总投资11046.13万元，施工期约10个月。 该项目建设可能对您个人、家庭或社会产生影响，请就您所关系问题提出您的看法和建议，在以下对应选项对应处打“√”，谢谢合作！ |  |  |  |
| 二、请您回答以下问题，并在您的选择项前的□上打“√” |  |  |  |
| 1、本次调查之前，贵单位是否得到本工程建设的相关信息，信息来源是？ □新闻媒体 □政府会议 □建设单位 □社会议论 □公告 □没有听说 2、贵单位是否同意本工程的选线、走向？ □同意 □不同意 □不知道 3、贵单位认为本工程建成是否有利于促进当地的社会经济发展? □有利 □不利 □没有影响 4、本工程的施工期建设对贵单位的影响较大的是？（多选） □施工噪声 □施工扬尘 □施工期出行不便 □其它， □无影响 5、本工程营运后对贵单位影响较大的是？（多选） □交通噪声 □汽车尾气 □固体废物 □其它， □无影响 6、贵单位对本工程可能受到的影响的基本态度是？ □可以接受，但应采取相应的环境保护措施 □不能接受 □不表态 7、贵单位认为本工程建成后能否改善交通现状？ □明显改善 □可以改善 □作用不大 □不知道 8、基于以上认识，贵单位同意本项目的建设吗？ □同意 □不同意 □其他 |  |  |  |
| 三、贵单位对拟建项目有何具体要求和建议？对环保工作有何要求和建议？ |  |  |  |

- 4.4 公众参与调查的对象及分析

- 4.4.1公众参与调查对象

本次调查发放调查表50份，收回50份，其中47份为个人意见调查表，3份为单位团体意见调查表。被调查者主要包括农民、工人、管理人员及部分村镇干部；被调查的单位团体包括福建元成豆业有限公司、福州恒友水务有限公司等及松下镇人民政府。

被调查的47个公众个人中，年龄多在18～50岁之间。具体被调查公众统计见表4-6。

表4-6 调查对象基本资料统计表

| 序号 | 调查内容 | 选择内容 | 选择人数（人） | 选择比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性别 | 男 | 31 | 66.0 |
|  |  | 女 | 16 | 34.0 |
| 2 | 年龄 | 18~35 | 31 | 66.0 |
|  |  | 36~50 | 14 | 29.8 |
|  |  | 50以上 | 2 | 4.2 |
| 3 | 文化程度 | 小学及以下 | 6 | 12.8 |
|  |  | 初中 | 22 | 46.8 |
|  |  | 高中 | 10 | 21.3 |
|  |  | 大中专 | 6 | 12.8 |
|  |  | 大学及以上 | 3 | 6.3 |

- 4.4.2公众调查结果分析

通过公众参与调查，周边群众对项目建设环境影响方面主要意见如下：

（1）大部分调查者同意该道路修建的选线和走向，在接受调查的人中，大部分人都认为该段道路的修建有利于当地社会经济发展的影响，该道路的修建会明显改善交通现状的情况，赞成该项目的建设支持该项目的建设。

（2）公众也对该项目施工期存在一些环境问题提出一些担忧，施工期噪声和扬尘是公众关心的焦点，要求建设单位加强对施工产生的噪声和粉尘进行管理，特别是午间和夜间噪声，同时也对施工建设产生的暂时影响表示理解。

（3）本项目公示期间没有收到公众的反对意见，可见受影响范围内的公众，在充分了解建设项目所能带来的社会效益及环境影响程度之后，都表示理解和支持本项目的建设。

（4）项目周边企业及松下镇人民政府调查结果表示：松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程的建设能够改善交通现状，支持本项目的建设，但项目施工建设过程产生的噪声和扬尘可能对沿线企业员工的生活质量产生一定的影响，要求建设单位应加强对施工噪声和扬尘的管理，特别是午间和夜间。

- 4.5 公众参与结论

公众意见调查结果表明，当地多数公众（95.7%）同意本项目建设。70.2%的公众认为修建该道路能提高居民生活质量。

对于公众关注的环境污染问题，建设单位高度重视，并承诺将严格按照环境保护要求落实各项污染防治措施，将项目的环境影响降低到最低水平。

建设单位及地方政府应加强对当地群众的宣传、沟通和交流，使群众对项目建设的必要性、对地方社会经济的重大意义、以及地方政府维护公众合法权益、构建和谐社会的决心有所了解，以消除公众的疑虑，取得更多公众的理解和支持。

- 五、环境影响评价总结论

松下粮食物流基地区间支路及其配套管网工程，符合国家产业政策及《长乐市滨海松下港粮食物流园区控制性详细规划》等规划；该项目所在地现状环境空气质量较好，有较大的环境容量；采取的环保措施可行，能实现达标排放；各类污染物达标排放影响预测评价结果表明，项目建设营运对周围环境质量影响较小；被调查公众赞成该项目的建设。

因此，在建设单位加强项目的环境管理，严格遵守“三同时”等环保制度，严格落实本报告书提出的各项环保措施，确保污染防治设施稳定运行和污染物达标排放前提下，从环保的角度分析，该项目的建设是可行的。

- 六、联系方式

| 建设单位：福州市滨海工业集中区管理委员会 联系地址：长乐市古槐镇 联 系 人：杨主任 联系电话：13705018308 传 真：0591-28765856 | 评价单位：总装备部工程设计研究总院 通讯地址：北京市朝阳区东直门外左家庄12号院 联 系 人：陈 工 联系电话：13599091836，010-66358596 电子信箱：kibase@126.com |
| --- | --- |